Проект схемы теплоснабжения

Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

5.1.	Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения 
(в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Вариант 1

ЭТАП 1

«Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь»

Проведение реконструкции позволит улучшить пропускную способность тепловых сетей, что позволит выполнить мероприятия, направленные на подключение дополнительных абонентов.

Стоимость мероприятия – 6 823,61 тыс. рублей (без НДС), определена 
на основании сметного расчёта в ценах 1 кв. 2023 года. Стоимость в прогнозных ценах 2023 г. – 6 823,61 тыс. рублей (без НДС).

Объект расположен в с. Несь (от котельной № 1 участок тепловой сети: от УТ2 
до ТК2; от ТК2 до УТ8; от УТ8 до ТК6).

Срок реализации мероприятия: 2023 г.

Работы выполнены на совокупную сумму 5 384,9 тыс. рублей (без НДС) по мероприятию в 2023 году.

ЭТАП 2

«Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь»

Проведение реконструкции позволит подключить дополнительных абонентов улучшив степень благоустройства жилых домов и качество жизни граждан на селе.

Объект расположен в с. Несь (от котельной № 1 участок тепловой сети: от ТК6 
до ТК7; от ТК7 до УТ29; от ТК8 до д. № 3 ул. Набережная; от УТ11 до ТК8).

Мероприятие завершено в 2024 г.

Работы выполнены на совокупную сумму 5 864,5 тыс. рублей (без НДС).

ЭТАП 3

«Реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Несь»

Проведение реконструкции позволит подключить дополнительных абонентов улучшив степень благоустройства жилых домов и качество жизни граждан на селе.

Объект расположен в с. Несь (от котельной № 1 участок тепловой сети: от ТК6 
до УТ27 (заменен на участок от ТК10 до УТ27; сети от УТ27 до УТ28; от УТ28 до здания аэропорта; от ТК7 до УТ29; от УТ29 до УТ30; от УТ30 до д. 20 ул. Профсоюзная).

Стоимость в прогнозных ценах – 12 757,74 тыс. рублей (без НДС) с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

ЭТАП 4

«Реконструкция тепловой сети с. Несь»

Мероприятие направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей 
и увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной № 1 в с. Несь 
и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Объект расположен в с. Несь (от котельной № 1 участок ТС от УТ2 до ИЖД 
по ул. Новоселов  и ул. Молодежной).

Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 5,382 км, после реализации мероприятия 6,822 км. Увеличение присоединённой нагрузки от 0,16 до 0,47 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 19 291,7 тыс. рублей без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 21 984,8 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Стоимость, учтенная в инвестиционной программе, не превышает стоимости, рассчитанной в соответствии с НЦС 13(2025)-02-001-02 (локальная смета на сумму 43 778,3 тыс. руб. с НДС).

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2026 год.

Планируется изготовление и поставка дымовой трубы для нужд котельной 
№ 1 в с. Несь

Срок поставки – 2025 г. Стоимость мероприятия – 2 362,1 тыс. рублей (без НДС).

Вариант 2

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих локальных котельных с заменой морально и физически устаревшего технологического оборудования на современное, высокоэффективное оборудование с установкой систем водоподготовки 
в котельных.

Теплоснабжение планируемых объектов здравоохранения и учебно-образовательного назначения предусматривается от планируемых локальных котельных. Топливо котельных – дизельное, угольное.

Теплоснабжение планируемой и сохраняемой индивидуальной, малоэтажной жилой застройки, общественно-деловой застройки, предлагается обеспечить теплом 
от индивидуальных обогревателей (индивидуальные котлы, печи, вид топлива – уголь, дрова, дизельное).

Горячее водоснабжение для потребителей предлагается обеспечить за счёт индивидуальных водонагревателей.

Сроков выполнения мероприятий не установлено, как и стоимости их выполнения.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

В качестве приоритетного варианта принимаем первый вариант.

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Рассмотрены два варианта развития системы теплоснабжения. Выбран первый вариант. Проведена корректировка стоимости этапов.