Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии а территории городского округа

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	21

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

10.5.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Глава 10. Перспективные топливные балансы

  - Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории 
Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО приведены в таблицах ниже.

Таблицы 1-5. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 873 | 1392 | 1593 | 1567 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,756 | 0,756 | 0,77 | 0,77 | 0,9 | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 533,3 | 1450,4 | 1450,4 | 612 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 394,6 | 615 | 615 | 504 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 451,5 | 442,1 | 442,1 | 322 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | н.д. | н.д. | н.д. |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 49,1 | 52 | 55 | 51 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 5,166 | 5,6 | 12 | 6,8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 7,49 | 9,06 | 9,4 | 9,2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 152,3 | 172,6 | 171,5 | 193 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | н.д. | н.д. | н.д. |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 20,8 | 13 | 19,3 | 16 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 2,211 | 14,3 | 2,5 | 1,03 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 153,4 | 248 | 194,3 | 210 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0006 | 0,0006 | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 33,4 | 33 | 24 | 23 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 2,51 | 34,5 | 2,5 | 1,4 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 3,64 | 3,9 | 2,1 | 2,0 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 108,9 | 118 | 90,9 | 87 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | н.д. | н.д. | н.д. |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 24,3 | 21 | 15 | 13 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 2,239 | 22,8 | 1,76 | 1,05 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 3,24 | 3,5 | 2,5 | 1,52 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 133,1 | 163 | 165 | 112 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | н.д. | н.д. | н.д. |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | - | 3,6 | 73,1 | 99 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | - | 0,54 | 0,54 | 0,54 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | - | 3,6 | 15,1 | 15,7 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | - | 0,79 | 22,0 | 22,8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | - | 216 | 301 | 228 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблицы 6-10. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 | 2038 |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 910,3 | 1401 | 1593 | 1632 | 1880 | 1401 | 1401 | 1401 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 873,98 | 1401 | 1530 | 1567 | 1805 | 1401 | 1401 | 1401 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 394,64 | 615 | 476 | 504 | 527 | 615 | 615 | 615 |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дизельное топливо | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уголь | тыс. тут | 394,6 | 615 | 476 | 504 | 527 | 615 | 615 | 615 |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 451,5 | 442,1 | 397,3 | 322 | 303 | 442,1 | 442,1 | 442,1 |

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 | 2038 |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 51,2 | 52,4 | 57,2 | 53 | 65 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2,048 | 52,4 | 55,0 | 51 | 62 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут |  | 9,06 | 9,4 | 9,9 | 11 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дизельное топливо | тыс. тут | 7,49 | 9,06 | 9,4 | 9,9 | 11 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 152,3 | 172,6 | 118,3 | 193 | 178 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 | 2038 |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 21,7 | 13,7 | 20,1 | 16,6 | 9,8 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0,87 | 13,7 | 19,3 | 16 | 9,4 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут |  | 3,42 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дизельное топливо | тыс. тут | 3,206 | 3,42 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 153,4 | 248 | 194,3 | 210 | 323 | 194,3 | 194,3 | 194,3 |

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 | 2038 |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 34,8 | 33,1 | 24,1 | 24 | 24 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1,39 | 23,3 | 33,1 | 23 | 23 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут |  | 3,9 | 2,1 | 2,04 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дизельное топливо | тыс. тут | 3,64 | 3,9 | 2,1 | 2,04 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 108,9 | 118,7 | 90,9 | 87 | 121 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 | 2038 |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 25,3 | 21,9 | 15,6 | 14 | 19 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1,01 | 21,9 | 15,0 | 13 | 18 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут |  | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дизельное топливо | тыс. тут | 3,27 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 133,1 | 163,5 | 252,3 | 112 | 125 | 252,3 | 252,3 | 252,3 |

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 | 2038 |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | - | 3,6* | 76,1 | 104 | 105 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| Отпуск в сеть | Гкал | - | 3,6* | 73,1 | 99 | 101 | 73,1 | 73,1 | 73,1 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | - | 0,79* | 22 | 22 | 29 | 22 | 22 | 22 |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дизельное топливо | тыс. тут | - | 0,79* | 22 | 22 | 29 | 22 | 22 | 22 |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | - | 216,5* | 301 | 228 | 287 | 301 | 301 | 301 |

*Котельная № 6 функционирует-с с ноября 2021 года.

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативные запасы топлива на источниках тепловой энергии в Ненецком автономном округе для прохождения осенне-зимнего периода годов утверждаются постановлением органов государственной власти ненецкого автономного округа в соответствии:

- п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

- пп. 5 п. 16 Положения о Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 474-п.

Таблицы 11-15. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 1

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 873-1530 | 610,19-311 | уголь | - | 660 | 660 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | уголь | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | уголь | - | - | - |

ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 2

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 49,16-55 | 105,05-172 | дизельное | - | 6,3 | 6,3 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | - | - | дизельное | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | - | - | дизельное | - | - | - |

ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 3

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | 20,87-13,7 | 105,8-248 | дизельное | - | 12 | 12 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | - | - | дизельное | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | - | - | дизельное | - | - | - |

ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 4

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | 23,2-34,5 | 75,1-118 | дизельное | - | 1,9 | 1,9 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | - | - | дизельное | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | - | - | дизельное | - | - | - |

ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 5

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | 24,38-15 | 91,83-165,8 | дизельное | - | 2,8 | 2,8 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | - | - | дизельное | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | - | - | дизельное | - | - | - |

» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 6

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | 73,1 | 216-301,0 | дизельное | - | 1,6 | 1,6 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | - | - | дизельное | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | - | - | дизельное | - | - | - |

Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии на территории 
Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО представлен в таблице ниже.

Таблица 16. Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии на территории Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основное |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |
| 1 | Котельная № 1 с. Ома | уголь |
| 2 | Котельная № 2 с. Ома | дизельной |
| 3 | Котельная № 3 д. Вижас | дизельной |
| 4 | Котельная № 4 д. Снопа | дизельной |
| 5 | Котельная № 5 д. Снопа | дизельной |
| 6 | Котельная № 6 с. Ома | дизельной |

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», 
их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в таблице ниже.

Таблица 17. Виды топлива

| № п/п | Наименование котельной | Среднегодовая калорийность топлива |  |  | Доля в производстве ТЭ, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ, ккал/нм³ | Уголь, ккал/кг | Мазут, ккал/кг | Газ | Уголь | Мазут |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 с. Ома | - | 7000 | - | - | 100% | - |
| 2 | Котельная № 2 с. Ома | - | - | 10100 | - | - | 100% |
| 3 | Котельная № 3 д. Вижас | - | - | 10100 | - | - | 100% |
| 4 | Котельная № 4 д. Снопа | - | - | 10100 | - | - | 100% |
| 5 | Котельная № 5 д. Снопа | - | - | 10100 | - | - | 100% |
| 6 | Котельная № 6 с. Ома | - | - | 10100 | - | - | 100% |

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый 
по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения, на территории 
Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО в качестве топлива, используемого в системах теплоснабжения, преобладает как лёгкое нефтяное – дизельное.

Распределение потребления топлива за 2024 год в Сельском поселении «Омский сельсовет» ЗР НАО представлено в таблице ниже.

Таблица 18. Распределение потребления топлива в Сельском поселении «Омский сельсовет» ЗР НАО

| Вид топлива | Потребление в 2024 году, т.у.т. | Доля в СП «Омский сельсовет» ЗР НАО, % |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | - | - |
| Дизельное топливо | 48 | 7 |
| Каменный уголь | 527 | 93 |

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории 
Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО предполагается развитие газового комплекса.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введённых 
в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 19. Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Максимальный часовой расход условного топлива на 202_ год (-), | Максимальный часовой расход условного топлива на 2038 год (предыдущая ред.), |
| --- | --- | --- |
|  | т.у.т./ч | т.у.т./ч |
| ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |
| Котельная № 1 с. Ома | н.д. | н.д. |
| Котельная № 2 с. Ома | н.д. | н.д. |
| Котельная № 3 д. Вижас | н.д. | н.д. |
| Котельная № 4 д. Снопа | н.д. | н.д. |
| Котельная № 5 д. Снопа | н.д. | н.д. |
| Котельная № 6 с. Ома | - | - |