Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

5.1.	Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения 
(в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Вариант № 1.

Запланированы следующие мероприятия по тепловым сетям:

- «Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 в с. Ома (ул. Почтовая - ул. Механизаторов – увеличение протяжённости)»

Мероприятие направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей 
по ул. Механизаторов и ул. Почтовая с последующим увеличением присоединённой нагрузке к центральной котельной с. Ома и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции Общая протяжённость возводимого участка сети составляет 1,15 км. Увеличение присоединённой нагрузки на 0,31 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 20 713,0 тыс. руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном)

- «Реконструкция тепловых сетей в с. Ома»

Мероприятие направлено на увеличение протяжённости тепловых сетей 
по ул. Школьная с последующим увеличением присоединённой нагрузки к центральной котельной с. Ома и ожидаемому снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой продукции.

Реализация предусматривает увеличение протяженности на участке от УТ1 до ТК2 (в сторону ул. Школьной и ул. Речной).

Общая протяжённость реконструируемого участка составляет 0,691 км. Увеличение присоединённой нагрузки на 0,35 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия составляет 10 293,2 тыс. руб. без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 11 730,1 тыс. руб. с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2026 год.

Вариант № 2.

Второй вариант развития системы теплоснабжения

Генеральным планом поселения предусматривается развитие системы теплоснабжения. В градостроительном документе не предусмотрены этапы, сроки 
и стоимости выполнения работ. Не представлены документы по обоснованию.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Не проводилось.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Выбор какого-либо другого или дополнительного приоритетного варианта развития системы теплоснабжения в настоящее время не требуется.

Первостепенно необходимо выполнить реконструкцию центральных котельных для обеспечения безопасной и надёжной эксплуатации и гарантированного подключения новых потребителей.

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Включены мероприятия по проведению реконструкции источников тепловой энергии.

«Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 в с. Ома (до д. Почтовая 
28 - увеличение диаметра).

Мероприятие выполнено в 2023 году.

«Поставка, монтаж модульного здания и котла, обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Ома».

Мероприятие в 2024 году выполнено.

Стоимость мероприятия составила 34 211,52 тыс. рублей (без НДС).

«Поставка дымовой трубы для центральной котельной в с. Ома».

Стоимость мероприятия составила 1 230,6 тыс. рублей (без НДС).

Мероприятие выпилено в 2024 году.

«Поставка и установка твёрдотопливного котла КВр-1,16».

Общая установленная мощность оборудования центральной котельной

Стоимость мероприятия составила 858,3 тыс. рублей (без НДС).