Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Посёлок Амдерма» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка необходимых финансовых потребностей для осуществления нового строительства источников теплоснабжения.

Вопрос нового строительства в настоящее время не рассматривается.

Инвестиции в реконструкцию, строительство и техническое перевооружение обосновываются подтверждающими документами (актов обследования, протоколов испытаний, дефектных ведомостей) и технико-экономических расчётов, подтверждённых уполномоченными лицами. В настоящее время остро стоит вопрос проведения реконструкции тепло- водоснабжения п. Амдерма. Предварительная стоимость строительства составляет 220 млн. рублей. Разработана проектная документация. Проведена государственная экспертиза проектной документации. Ввиду отсутствия финансирования сроки проведения реконструкции не определены.

Для расчета инвестиций на каждый год применяются базовые индексы-дефляторы — «инвестиции в основной капитал», представленные в таблице 3, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

- «Замена горелок на котлах № 1 и № 2 в котельной п. Амдерма»

Выполнить замену горелок. Замена горелок обусловлена частыми отказами в работе оборудования горелок, основные элементы которых выработали свой ресурс и направлена на повышение надёжности и качества теплоснабжения, оптимизацию работы теплогенерирующего оборудования котельной. Износ горелок составляет 100%. После реализации мероприятия износ составит 0%.

Жидкотопливная горелка Cuenod C210 H30 (инв. № 000002552) котла № 1 REX-140 и жидкотопливная горелка Cuenod C210 H30 (инв. № 000002553) котла № 2 REX-140 введены в эксплуатацию в 2008 году.

Стоимость реализации мероприятия составляет 3 598,5 тыс. рублей без НДС,

Период реализации мероприятия 2026-2027 гг.

Ввод в эксплуатацию объекта 2027 г.

- «Замена котла № 5 (RTQ-1250) в котельной п. Амдерма»

Выполнить замену котла. Котёл RTQ-1250 котёл № 5 (инв. № 000002559) введён 
в эксплуатацию в 2010 году. Срок полезного использования составляет не менее 10 лет. Учитывая, что в процессе эксплуатации неоднократно производились ремонты, связанные 
с прогоранием внутренних поверхностей нагрева, необходима его замена на новый котёл. Износ составляет 99%. После реализации мероприятия износ составит 0%.

Стоимость реализации мероприятия составляет 3 827,7 тыс. рублей без НДС.

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию объекта 2026 год.

Таблица 2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники тепловой энергии), без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Замена горелок на котлах № 1 и № 2 в котельной п. Амдерма» | ЛСМ | Прибыль предприятия. Амортизационные отчисления. | - | 3 598,5 | - | - | - | - | 3 598,5 | - | - |
| 2 | «Замена котла № 5 (RTQ-1250) в котельной п. Амдерма» | ЛСМ | Прибыль предприятия. Амортизационные отчисления. | - | 3 827,7 | - | - | - | 3 827,7 | - | - | - |
| ИТОГО в текущих ценах: |  |  |  | - | 7 426,2 |  |  | - | 3 827,7 | 3 598,5 | - | - |

Таблица 3. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети), без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2020 года, тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ИТОГО в текущих ценах: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей предлагается осуществить за счёт бюджетных средств, амортизационных отчислений и прибыли предприятия.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчётный период регулирования определяются 
на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В качестве источников финансирования мероприятий п. 12.1 Обосновывающих материалов предлагается использовать такие источники финансирования, как привлечённые средства, средства местного бюджета и собственные средства предприятия (в т. ч. амортизационные отчисления 
и прибыль предприятия.

  - Расчёты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утверждёнными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчёте эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счёт средств внебюджетных источников, размер которых определён с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

При выполнении расчёта экономической эффективности инвестиций он будет представлен 
в Главе 5 настоящей схемы.

  - Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Главе 14 настоящей схемы.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ранее утверждённой схеме теплоснабжения предусматривались следующие инвестиции 
в строительство и реконструкцию:

- источник тепловой энергии: 0 млн. рублей.

- тепловые сети и сооружения на них: 0 млн. рублей.

В актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство 
и реконструкцию составят (в ценах 2020 года):

- источник тепловой энергии: 7,426 млн. рублей (без НДС).

- тепловые сети и сооружения на них: - млн. рубей.