Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Посёлок Амдерма» ЗР НАО

(актуализация на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

5.1.	Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения 
(в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Использование существующей котельной для подключения новых объектов возможно.

Существующая котельная отвечает требованиям надёжности теплоснабжения, имея значительный запас мощности (производительности) позволяющий подключить перспективные объекты.

Вариант перспективного развития системы теплоснабжения.

- «Замена горелок на котлах № 1 и № 2 в котельной п. Амдерма»

Выполнить замену горелок. Замена горелок обусловлена частыми отказами в работе оборудования горелок, основные элементы которых выработали свой ресурс и направлена на повышение надёжности и качества теплоснабжения, оптимизацию работы теплогенерирующего оборудования котельной. Износ горелок составляет 100%. После реализации мероприятия износ составит 0%.

Жидкотопливная горелка Cuenod C210 H30 (инв. № 000002552) котла № 1 REX-140 и жидкотопливная горелка Cuenod C210 H30 (инв. № 000002553) котла № 2 REX-140 введены в эксплуатацию в 2008 году.

Стоимость реализации мероприятия составляет 3 598,5 тыс. рублей без НДС,

Период реализации мероприятия 2026-2027 гг.

Ввод в эксплуатацию объекта 2027 г.

- «Замена котла № 5 (RTQ-1250) в котельной п. Амдерма»

Выполнить замену котла. Котёл RTQ-1250 котёл № 5 (инв. № 000002559) введён 
в эксплуатацию в 2010 году. Срок полезного использования составляет не менее 10 лет. Учитывая, что в процессе эксплуатации неоднократно производились ремонты, связанные 
с прогоранием внутренних поверхностей нагрева, необходима его замена на новый котёл. Износ составляет 99%. После реализации мероприятия износ составит 0%.

Стоимость реализации мероприятия составляет 3 827,7 тыс. рублей без НДС.

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию объекта 2026 год.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Выбор какого-либо другого приоритетного варианта развития системы теплоснабжения в настоящее время находится в проработке.

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.