Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых 
и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии 
а территории городского округа

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля 
в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные
 и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», их доля 
и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

10.5.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый 
по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Глава 10. Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего 
и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива 
для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории 
Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО приведены в таблицах ниже.

Таблица 1. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии 
на котельных в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 118 | 134 | 126 | 129 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединённая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 19,6 | 20,9 | 19 | 20 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 22,09 | 22,09 | 22 | 22 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 187,2 | 176,1 | 176 | 177 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,341 | 0,341 | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 2. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии 
на котельных в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 72 | 97 | 183 | 84 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединённая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 10,11 | 13,6 | 10,11 | 12 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 13 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 157,0 | 146,8 | 157,0 | 158 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | - | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 3. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии 
на котельных в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 40,2 | 41 | 32 | 38 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединённая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 6,303 | 7,1 | 7 | 8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 9,13 | 9,13 | 16 | 11 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 222,7 | 247,7 | 511,0 | 302 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0006 | 0,0006 | - | 0 | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 4. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии 
на котельных в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 22,8 | 26 | 24 | 27 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединённая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 3,31 | 4,1 | 3,8 | 3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 210,7 | 228,9 | 210,7 | 186 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0006 | 0,0006 | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 5. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии 
на котельных в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 494 | 572 | 531 | 566 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 69,3 | 85 | 87 | 87 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 78,03 | 78,03 | 98 | 98 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 157,7 | 168,5 | 185 | 159 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0004 | 0,0004 | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 6. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии 
на котельных в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 205 | 250 | 203 | 246 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединённая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 25,7 | 33 | 28,17 | 30 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 28,9 | 28,9 | 31,7 | 34 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 141,2 | 149,2 | 156,2 | 138 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0004 | 0,0004 | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 7. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии 
на котельных в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная средней школы № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1633,15 | 2223,3 | 2134,8 | 2223,3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединённая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | н.д | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | н.д | - | 321 | 321 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблицы 8. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии 
на котельных в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал |  | 19,2 | 49 | 59 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединённая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | н.д | н.д | 5 | 27 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | н.д | н.д | 6 | 31 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | н.д | н.д | 112,6 | 576 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 9. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии на котельных в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 | 2038 |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 122,9 | 139 | 131 | 129 | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | Гкал | 118,0 | 134 | 126 | 124 | - | - | - | - |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 22,09 | 23,6 | 22 | 22 | - | - | - | - |
| газ | тыс. тут | - | 23,6 | 22 | 22 | - | - | - | - |
| дизельное топливо | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 187,2 | 176,1 | 176,2 | 177 | - | - | - | - |

Таблица 10. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии на котельных в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 | 2038 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 75,4 | 101 | 91 | 88 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | 72,4 | 97,2 | 88,2 | 84 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 11,37 | 14,2 | 13 | 13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | 11,37 | 14,2 | 13 | 13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут |  | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 157,03 | 146,8 | 147 | 158 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 11. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии на котельных в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 | 2038 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 41,8 | 43 | 33,5 | 38 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | 40,2 | 41,8 | 32,2 | 36 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 9,13 | 10,3 | 9,3 | 11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | 9,13 | 10,3 | 9,3 | 11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 227,3 | 247 | 198,4 | 302 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 12. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии на котельных 
в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 | 2038 |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 23,7 | 27 | 25,7 | 28 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | 22,8 | 26,5 | 24,7 | 27 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 4,80 | 6,08 | 5,6 | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | 4,80 | 6,08 | 5,6 | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 210,7 | 228,9 | 228,4 | 302 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 13. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии на котельных

в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 | 2038 |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 515,3 | 596 | 553,2 | 639 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | 494,7 | 572 | 531,1 | 614 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 78,03 | 96,4 | 98,6 | 98 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | 78,03 | 96,4 | 98,6 | 98 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 157,7 | 168,5 | 185,7 | 159 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 14. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии на котельных 
в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 | 2038 |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 213,5 | 260 | 211 | 256 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | 205,0 | 250 | 203 | 246 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 28,9 | 37,4 | 31,7 | 34 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | 28,9 | 37,4 | 31,7 | 34 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 141,2 | 149,7 | 156,2 | 34 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 15. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии на котельных 
в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 | 2038 |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | - | 2223,2 | 2134,8 | 2223 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | - | 2193,2 | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | - | 28,9 | 321,3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | - | 28,9 | 321,3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | - | 141,2 | 321,3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 16. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии на котельных 
в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 | 2038 |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | - | 19,8 | 51,1 | 55 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | - | 19 | 49 | 53 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | - |  | 6 | 31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | - |  | 6 | 31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | - | 141,2 | 112,2 | 576 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативные запасы топлива на источниках тепловой энергии в Ненецком автономном округе для прохождения осенне-зимнего периода годов утверждаются постановлением органов государственной власти ненецкого автономного округа в соответствии:

- п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

- пп. 5 п. 16 Положения о Департаменте строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, утверждённого постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 474-п.

Таблицы 17-24. Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Таблица 17. Котельная № 4

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | 118,0-134,0 | 187,2-176 | газ | - | - | н.д. |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | - | - | газ | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | - | - | газ | - | - | - |

Таблица 18. Котельная № 5

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | 72,4-97,2 | 157,03-146 | газ | - | - | н.д. |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | - | - | газ | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | - | - | газ | - | - | - |

Таблица 19. Котельная № 6

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 | 33,5-41,8 | 198-247 | дизельное | - | - | н.д. |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | - | - | дизельное | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | - | - | дизельное | - | - | - |

Таблица 20. Котельная № 7

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | 22,8-26,5 | 210,7-228 | дизельное | - | - | н.д. |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | - | - | дизельное | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | - | - | дизельное | - | - | - |

Таблица 21. Котельная № 9

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| газ | 494,7-572 | 157,7-185 | газ | - | - | н.д. |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9 | - | - | газ | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9 | - | - | газ | - | - | - |

Таблица 22. Котельная № 10

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | 205,0-250 | 141,2-156 | газ | - | - | н.д. |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | - | - | газ | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | - | - | газ | - | - | - |

Таблица 23. Котельная средней школы

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13 | 1633,15-2223 | н.д | газ | - | - | н.д. |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 | - | - | газ | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 | - | - | газ | - | - | - |

Таблица 24. Котельная № 11

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 11 | 19-121 | 112 | газ | - | - | н.д. |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 11 | - | - | газ | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 11 | - | - | газ | - | - | - |

Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии на территории 
СП «Приморско-Куйский сельсовет» НАО представлен в таблице ниже.

Таблица 25. Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии на территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО представлен

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основное |
| СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО |  |  |
| 1 | Котельная № 4 | Газ |
| 2 | Котельная № 5 | Газ |
| 3 | Котельная № 6 | Дизельное топливо |
| 4 | Котельная № 7 | Дизельное топливо |
| 5 | Котельная № 9 | Газ |
| 6 | Котельная № 10 | Газ |
| 7 | Котельная № 13 средней школы | Газ |
| 8 | Котельная № 11 | Газ |

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», 
их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в таблице ниже.

Таблица 22. Виды топлива

| № п/п | Наименование котельной | Среднегодовая калорийность топлива |  |  | Доля в производстве ТЭ, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ, ккал/нм³ | Уголь, ккал/кг | Мазут, ккал/кг |  | Газ | Уголь | Мазут |
| СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 4 | 10100 | - | - |  | 11 | - | - |
| 2 | Котельная № 5 | 10100 | - | - |  | 7 | - | - |
| 3 | Котельная № 6 | - | - | 10100 |  | - | - | 68 |
| 4 | Котельная № 7 | - | - | 10100 |  | - | - | 32 |
| 5 | Котельная № 9 | 10100 | - | - |  | 50 | - | - |
| 6 | Котельная № 10 | 10100 |  |  |  | 17 | - | - |
| 7 | Котельная № 13 средней школы | 10100 |  |  |  | 15 | - | - |
| 8 | Котельная № 11 | 10100 | - | - |  | н.д. | - | - |

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый 
по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения, на территории 
Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО в качестве топлива, используемого в системах теплоснабжения, преобладает природный газ, а также лёгкое нефтяное – дизельное.

Распределение потребления топлива за 2024 год в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО представлено в таблице ниже.

Таблица 23. Распределение потребления топлива в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

| Вид топлива | Потребление в 2024 году, т.у.т. | Доля в Сельском поселении «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО, % |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | 176 | н.д |
| Дизельное топливо | 8 | н.д |
| Каменный уголь | 0 | 0 |

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории 
Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО  предполагается развитие газового комплекса.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных 
в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 24. Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии |  | Максимальный часовой расход условного топлива на 2023 год (-), |  | Максимальный часовой расход условного топлива на 2038 год (предыдущая ред.), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т.у.т./ч |  | т.у.т./ч |
| Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | Изменения не зафиксированы |  | Изменения не зафиксированы |  |
| Котельная № 5 | Изменения не зафиксированы |  | Изменения не зафиксированы |  |
| Котельная № 6 | Изменения не зафиксированы |  | Изменения не зафиксированы |  |
| Котельная № 7 | Изменения не зафиксированы |  | Изменения не зафиксированы |  |
| Котельная № 9 | Изменения не зафиксированы |  | Изменения не зафиксированы |  |
| Котельная № 10 | Изменения не зафиксированы |  | Изменения не зафиксированы |  |
| Котельная № 13 средней школы | Изменения не зафиксированы |  | Изменения не зафиксированы |  |
| Котельная № 11 | Изменения не зафиксированы |  | Изменения не зафиксированы |  |