Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

5.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

На территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО предусмотрено развитие существующей системы централизованного и децентрализованного теплоснабжения.

Первый вариант развития.

Генеральным планом предусматривается:

- строительство магистральных тепловых сетей и реконструкция существующих котельных № 1 и № 2 в с. Оксино, с переводом на использование природного газа по инвестиционной программе ПАО «Газпром», с заменой оборудования на современное, высокоэффективное, с установкой систем водоподготовки в котельных;

- строительство локальной котельной для планируемой общественно-деловой застройки в северной части с. Оксино;

- строительство котельной для проектной общественно-деловой застройки в юго-западной части п. Хонгурей;

- строительство локальной котельной для планируемой общественно-деловой застройки в западной части д. Каменка.

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы системы теплоснабжения предлагается выполнять поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей теплоснабжения со сверхнормативным сроком службы, объектов теплоснабжения с заменой оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт зданий объектов теплоснабжения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей теплоснабжения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнять строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным требованиям.

На всех этапах производства, транспортировки и потребления тепловой энергии предлагается внедрение энергосберегающих технологий. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной пенополиуретановой изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы, установка приборов учета тепловой энергии и средств автоматического регулирования.

Второй вариант развития.

При разработке и актуализации инвестиционной программы Муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» предусмотреть следующие мероприятия:

В качестве первоочередных мероприятий выполнить:

в 2024 году:

- консервацию твёрдотопливной котельной в п. Хонгурей ранее отапливающей здание школы-сада (мероприятие выполнено в 2024 году);

- реконструкцию системы дымоудаления котельной № 2 в с. Оксино. Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить оптимизацию производственного процесса, снижение затрат 
на производство (мероприятие выполнено в 2024 году).;

- реконструкцию сетей теплоснабжения котельной № 2 с. Оксино. Мероприятие направлено на увеличение пропускной способности тепловых сетей с последующим увеличением присоединённой тепловой нагрузки к центральной котельной и ожидаемому снижению удельного расхода условного топлива на единицу отпускаемой продукции (мероприятие выполнено в 2023 году);

2024 году:

- замену твердотопливного котла КВр-0,4 в котельной № 1 в с. Оксино. Данный котёл передан в хозяйственное ведение предприятию на основании постановления Администрации Заполярного района № 2867п от 29.12.2012. Ввод в эксплуатацию по имеющимся у предприятия данным осуществлён в 2011 году. Согласно техническим характеристикам, срок полезного использования твёрдотопливного котла 10 лет, таким образом, к настоящему моменту его износ составляет 100 %. Исходя из этого, что фактический КПД котла в течение отопительного сезона колеблется в районе 52 %, в целях снижения удельного расхода топлива на выработку тепла необходима его замена (мероприятие выполнено в 2024 году);

в 2024-2025 гг.:

- реконструкцию котельной № 2 в с. Оксино (мероприятие не актуально).

В качестве перспективного варианта развития принимаем второй вариант.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Сравнение не проводилось в связи с отсутствием информации о сроках проведения мероприятий и обосновании их стоимости в градостроительной документации.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения определён. 
В качестве перспективного варианта развития принимаем второй вариант.

Стоимость и обоснование мероприятий:

1. Замена твёрдотопливного котла КВр-0,4 в котельной № 1 в с. Оксино. Стоимость реализации в прогнозных ценах - 1 693,72 тыс. рублей. Обоснование стоимости – локальный сметный расчёт (мероприятие выполнено в 2024 году).

2. Консервация угольной котельной в п. Хонгурей ранее отапливающей здание школы-сада. Стоимость реализации в прогнозных ценах -  708,2 тыс. рублей. Обоснование стоимости – локальный сметный расчёт (мероприятие выполнено в 2023 году).

3. Реконструкция системы дымоудаления котельной № 2 в с. Оксино. Стоимость реализации в прогнозных ценах - 638,17 тыс. рублей. Обоснование стоимости – локальный сметный расчёт (мероприятие выполнено в 2024 году).

4. Реконструкция котельной № 2 в с. Оксино. Стоимость реализации в прогнозных ценах - 1 902,77 тыс. рублей. Обоснование стоимости – локальный сметный расчёт.

5. Реконструкция тепловой сети котельной № 2 с. Оксино. Стоимость реализации в прогнозных ценах - 15 017,03 тыс. рублей. Обоснование стоимости – локальный сметный расчёт (мероприятие выполнено в 2024 году).

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения –выбран вариант развития № 2.